# Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели (лабораторная работа)

## Содержание - 1 Цели работы - 2 Состав стенда - 3 Описание имитационной модели - 3.1 Возможности имитационной модели - 3.2 Базовые математические модели - 3.3 Работа с имитационной моделью - 3.3.1 Интерфейс модели - 3.3.2 Настройка и запуск генератора дальномерного кода - 3.3.3 Включение сигала, помехи и собственного шума приемника - 3.3.4 Выбор полосы фронтенда - 3.3.5 Выбор разрядности АЦП - 3.3.6 Выбор разрядности опорного сигнала коррелятора - 3.3.7 Выбор набора квадратур - 3.3.8 Запуск пошаговой модели - 4 Домашняя подготовка - 5 Лабораторное исследование - 6 Контрольные вопросы - 7 Литература.

## Цели работы

- Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;

- Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;

- Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

## Состав стенда

Для выполнения лабораторной работы необходим персональный компьютер с ОС семейства Linux или Windows с установленным пакетом ПО Matlab.

## Описание имитационной модели

### Возможности имитационной модели

Имитационная модель "Фронтенд и корреляционный канал навигационного приемника" демонстрирует процессы и преобразования, проходящие в фронтенде, АЦП и корреляторе навигационной аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем. Модель позволяет получить осциллограммы и спектры процессов в описанных блоках:

- при приеме сигнала на фоне мешающей гармонической помехи и без неё;

- при наличии и отсутствии собственного шума приемника;

- при различных значениях полосы пропускания фронтенда приемника;

- при различном числе разрядов АЦП;

- при различном числе разрядов опорных колебаний в корреляторе;

- при различных настройках формирующего опорное ПСП регистра сдвига.

Расчет корреляционных сумм проводится тремя способами:

- По сформированным отсчетам сигнала на выходе АЦП путем перемножения с опорными сигналами и последующим накоплением - для различных значений задержки ПСП. Позволяет рассчитать графики корреляционных сумм в зависимости от разности задержек опорной ПСП ДК и ПСП ДК сигнала на выходе АЦП.

- На основании имеющихся данных о параметрах сигнала и фильтров производится расчет математических ожиданий статистических эквивалентов. Позволяет сравнить результаты работы коррелятора с моделью статистического эквивалента.

- С помощью пошаговой модели с имитацией работы регистров схемы коррелятора, реализованной в ПЛИС или ASIC.

### Базовые математические модели

Так как моделирование производится на ЭВМ, в качестве моделей непрерывных процессов в фронтенде используются дискретизированные по времени последовательности.

- Модель шкалы времени

где - интервал дискретизации, - интервал накопления в корреляторе.

- Модель сигнала на выходе радиочастотного блока

где

- операторный коэффициент передачи цифрового фильтра с заданной полосой,  - модель полезного сигнала,

- модель гармонической помехи,

- ДБГШ с дисперсией .

- Модель сигнала на выходе АЦП

где - нелинейная функция квантования.

- Модель корреляционных сумм

### Работа с имитационной моделью

#### Интерфейс модели

Взаимодействие с имитационной моделью производится посредством графического интерфейса пользователя (см. рисунок 1). С его помощью происходит установка параметров моделирования, запуск событий и получение результатов.

Рисунок 1 - Интерфейс имитационной модели

#### Настройка и запуск генератора дальномерного кода

С помощью фрейма Настройка генератора производится установка параметров регистра сдвига, выполняющего функцию генератора дальномерного кода. С помощью выбора соответствующих CheckBox'ов производится замыкание обратной связи, с помощью полей ввода - установка начального значения. Сделанные изменения интерактивно отображаются на общей схеме коррелятора. Нажатие кнопки OK производит запуск генерирования ПСП - 511 тактов, что соответствует одному периоду ПСП СТ сигнала ГЛОНАСС. При этом во фрейме отображается график значения 7 бита регистра. Сформированное ПСП используется в дальнейшем для расчетов корреляционных сумм.

Рисунок 2 - Фрейм Настройка генератора

#### Включение сигала, помехи и собственного шума приемника

С помощью CheckBox Сигнал, Помеха, Шум (см. рисунок 3) производится включение/выключение имитации полезного сигнала, аддитивной гармонической помехи и аддитивного собственного шума приемника соответственно.

Рисунок 3 - CheckBox'ы Сигнал, Помеха, Шум

|  | Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то изменение значений CheckBox'ов приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм |  |
| --- | --- | --- |

#### Выбор полосы фронтенда

Установка полосы фронтенда производится во фрейме Полоса фронтенда (см. рисунок 4):

- Бесконечность - отсутствуют зеркальные каналы приема и внеполосные помехи, но спектр полезного сигнала ограничивается только частотой дискретизации (51.1 МГц);

- 6 МГц - отсутствуют зеркальные каналы и внеполосные помехи, спектр полезного сигнала ограничен фильтром с полосой 6 МГц;

- 1 МГц - отсутствуют зеркальные каналы и внеполосные помехи, спектр полезного сигнала ограничен фильтром с полосой 1 МГц.

Рисунок 4 - Фрейм Полоса фронтенда

На обобщенной схеме фронтенда отображается график спектральной плотности мощности сигнала на входе шумового АРУ. С помощью кнопки в правом верхнем углу производится открытие графика в отдельном окне.

|  | Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то выбор полосы фронтенда приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм |  |
| --- | --- | --- |

#### Выбор разрядности АЦП

Установка числа разрядов АЦП производится во фрейме Квантование отсчетов АЦП (см. рисунок 5):

- Без квантования - квантование не производится, отсчеты хранятся в переменных типа double (64 бита, плавающая точка);

- Компаратор (1 бит) - входной сигнал АЦП пропускаются через компаратор, выходные отсчеты АЦП принимают значения .

Рисунок 5 - Фрейм Квантование отсчетов АЦП

На обобщенной схеме фронтенда отображается осциллограмма сигнала на выходе АЦП (точки отсчетов соединены прямыми отрезками). С помощью кнопки в правом верхнем углу производится открытие графика в отдельном окне.

|  | Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то выбор разрядности АЦП приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм |  |
| --- | --- | --- |

#### Выбор разрядности опорного сигнала коррелятора

Установка числа разрядов опорного сигнала коррелятора производится во фрейме Опорный сигнал (см. рисунок 6):

- Без квантования - квантование не производится, отсчеты хранятся в переменных типа double (64 бита, плавающая точка);

- 4 бита - опорный сигнал коррелятора принимает значения  .

Рисунок 6 - Фрейм Квантование отсчетов АЦП

|  | Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то выбор разрядности опорного сигнала коррелятора приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм |  |
| --- | --- | --- |

#### Выбор набора квадратур

Значение рассчитанных корреляционных сумм, как функции от разности задержек дальномерного кода сигнала и дальномерного кода опорных колебаний, отображается на графиках в нижнем правом углу (см. рисунок 7). Открытие графиков в отдельном окне выполняется посредством нажатия на соответствующую кнопку в правом верхнем углу.

Рисунок 7 - Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний

Моделью рассчитываются три пары квадратур: earler, promt, later. Переключение между их отображением осуществляется с помощью выпадающего списка (см. рисунок 8)

Рисунок 8 - Выбор пары корреляционных сумм

#### Запуск пошаговой модели

Для более наглядного представления процессов, проходящих в аппаратном корреляторе, в правом верхнем блоке основного окна программы расположена интерактивная схема аппаратного коррелятора (см. рисунок 9).

Рисунок 9 - Выбор пары корреляционных сумм

Помимо настройки формирующего опорное ПСП регистра и изменения сигнала на выходе АЦП, пользователь может имитировать сигналы, поступающие в коррелятор:

- тактовые сигналы (clk) с помощью кнопок - подать один импульс, - включить тактовый генератор;

- сигнал сброса (R) с помощью кнопки .

## Домашняя подготовка

- Ознакомиться с данным методическим пособием

- Создать шаблон отчета для результатов домашней подготовки и лабораторного задания

- Изучить разделы ИКД ГЛОНАСС L1 СТ и GPS L1 C/A, посвященные схемам формирования дальномерного кода. Привести схемы блоков формирования дальномерного кода в отчете.

- Привести выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора.

## Лабораторное исследование

- Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК. Перенести схему в отчет. Занести в отчет вычисленные корреляционные функции. Определить промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала.

- Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания.

- В качестве значения полосы фронтенда выбрать «6 МГц». Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Сравнить квадрат СКО шума (считая размах за 3 СКО) и мощность сигнала. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума:  (привести к размерности дБГц). Перенести в отчет отрезок реализации сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции.

- Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете.

- Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.

- Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала.

- Установить нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.

## Контрольные вопросы

## Литература

1. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под. ред. Перова А.И., Харисова В.Н.. — изд. 4-е, перераб. и доп.. — М.: Радиотехника, 2010. — 800 с. (подробнее...) 
2. ИКД ГЛОНАСС 
3. ИКД NAVSTAR GPS