Протокол испытаний модуля НП РНПИ на помехоустойчивость в режиме поиска сигналов (разделы методики 2.3, 2.4).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 ВТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | Полигармоническая помеха (-7..6) |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Условия старта (горячий/холодный) | Холодный |

2.4.1.1 Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +  50   дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -            дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  -            дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =                дБ

2.4.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -      74.34      дБм.

2.4.14 Мощность помехового сигнала, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:

= -    дБм,

2.4.18-2.4.21 Результаты косвенных измерений

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2.4.22-2.4.23 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ |  |

Протокол испытаний модуля НП РНПИ на помехоустойчивость в режиме поиска сигналов (разделы методики 2.3, 2.4).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 ВТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | Полигармоническая помеха (-7..6) |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Условия старта (горячий/холодный) | Горячий |

2.4.1.1 Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +      50     дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -            дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  -            дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =                дБ

2.4.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -       74.34         дБм.

2.4.14 Мощность помехового сигнала, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:

= -  46.97     дБм,

2.4.18-2.4.21 Результаты косвенных измерений

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2.4.22-2.4.23 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ |  |

Протокол испытаний модуля НП РНПИ на помехоустойчивость в режиме слежения за сигналами (раздел методики 2.5).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 ВТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | Полигармоническая помеха (-7..6) |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) | Когерентный (без ограничений) |

2.5.1.1 Временные параметры:

Т1 =

Т2 = 120 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50       дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -            дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  -            дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =                дБ

2.5.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -       -74.34         дБм.

2.5.12 Приближенное значение мощности помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного 3D-решения (в течение 2 минут без перерывов более 10 сек):

Р0= -    -25.2  дБм,

2.5.21-2.5.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ | Файл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 5090 | -27.19 | 47.15 | RNPI_VT_Polyg.dat |
| 2 | -27.19 | 47.15 |  |
| 3 | -27.18 | 47.16 |  |
| 4 | -27.19 | 47.15 |  |
| 5 | -27.17 | 47.17 |  |

2.5.24-2.5.25 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 47.2 |