Протокол испытаний модуля НП РНПИ на помехоустойчивость в режиме поиска сигналов (разделы методики 2.3, 2.4).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 ВТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | ФМ-2 с полосой 18 МГц и центральной частотой 1603 МГц. |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Условия старта (горячий/холодный) | Холодный |

2.4.1.1 Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +  50   дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -            дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  -            дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =                дБ

2.4.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -      74.34      дБм.

2.4.14 Мощность помехового сигнала, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:

= -    -46.88        дБм,

2.4.18-2.4.21 Результаты косвенных измерений

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1. 5070, | -45.98 | 28.36 |
| 2 | -45.99 | 28.35 |
| 3 | -45.96 | 28.38 |
| 4 | -46.76 | 27.58 |
| 5 | -46.85 | 27.49 |

2.4.22-2.4.23 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 28.0 |

Протокол испытаний модуля НП РНПИ на помехоустойчивость в режиме поиска сигналов (разделы методики 2.3, 2.4).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 ВТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | ФМ-2 с полосой 18 МГц и центральной частотой 1603 МГц. |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Условия старта (горячий/холодный) | Горячий |

2.4.1.1 Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +      50     дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -            дБ

Коэффициент передачи ВЧ-разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  -            дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =                дБ

2.4.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -       74.34         дБм.

2.4.14 Мощность помехового сигнала, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:

= -  46.97     дБм,

2.4.18-2.4.21 Результаты косвенных измерений

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1, 5073 | -46.93 | 27.41 |
| 2 | -45.84 | 28.5 |
| 3 | -45.96 | 28.38 |
| 4 | -45.99 | 28.35 |
| 5 | -46.83 | 27.51 |

2.4.22-2.4.23 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 28.0 |

Протокол испытаний модуля НП РНПИ на помехоустойчивость в режиме слежения за сигналами (раздел методики 2.5).

| Тип навигационных сигналов | ГЛОНАСС L1 ВТ |
| --- | --- |
| Тип помехи | ФМ-2 с полосой 18 МГц и центральной частотой 1603 МГц. (Те же результаты для 14 МГц помехи) |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) | Когерентный (без ограничений) |

2.5.1.1 Временные параметры:

Т1 =

Т2 = 120 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50       дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -            дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  -            дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =                дБ

2.5.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -       -74.34         дБм.

2.5.12 Приближенное значение мощности помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного 3D-решения (в течение 2 минут без перерывов более 10 сек):

Р0= -     -33.63       дБм,

2.5.21-2.5.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ | Файл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 5081, 5082 | -34.69 | 39.65 | RNPI_VT_PM2_m0.dat |
| 2 | -34.70 | 39.64 |  |
| 3 | -34.70 | 39.64 |  |
| 4 | -34.68 | 39.66 |  |
| 5 | -34.70 | 39.64 |  |

2.5.24-2.5.25 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 39.6 |