ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на бакалаврскую работу

студента группы ЭР-15-08 Днепрова Владимира Владимировича

на тему: «Обнаружение навигационного радиосигнала с модуляцией данными»

Работа Днепрова В.В. посвящена разработке и анализу алгоритмов индикаторов наличия захвата навигационного радиосигнала. Чувствительность и помехоустойчивость навигационной аппаратуры в последнее десятилетие существенно возросли. Отношения сигнал/шум, при которых работают каналы обработки, таковы, что для достоверного определения срыва слежения требуются единицы секунд. В то же время, типичный темп выдачи навигационного решения – до 10 Гц. Таким образом, если не прикладывать дополнительных усилий, возможно получение десятков неверных измерений. Несмотря на всю важность проблемы, она недостаточно освещена в литературе. Исследования в данном направлении актуальны.

Днепров синтезировал оптимальные, по критерию максимума правдоподобия, алгоритмы обнаружения сигнала для трех различных постановок задачи.

Один из синтезированных алгоритмов – известный ранее алгоритм обнаружения с некогерентным накоплением.

В двух других постановках в модель сигнала введен учет символов навигационного сообщения. В одном случае символы навигационного сообщения относятся к информативным параметрам, и синтезированный алгоритм производит их оценивание. В другом – к неинформативным параметрам, не подлежащим оцениванию. В результате синтеза обе постановки задачи приводят к одному и тому же алгоритму.

Автором работы проведено имитационное моделирование алгоритмов, получены характеристики обнаружения при различной длительности проводимых наблюдений – от 2 до 10 длительностей символа навигационного сообщения. В результате моделирования выявлено преимущество нового алгоритма относительно ранее известного на 0.4 дБ по отношению с/ш для вероятности верного обнаружения 0.9. Столь малое расхождение ставит целесообразность практического применения нового алгоритма под сомнение.

К главным научным результатам работы следует отнести следующее:

1. Показаны условия, при которых классический алгоритм некогерентного обнаружителя является оптимальным.

2. Синтезирован алгоритм обнаружителя с оцениванием символов навигационного сообщения.

3. Рассчитаны вероятностные характеристики алгоритмов.

Днепров В.В. полностью справился с поставленными задачами и выполнил серьезное научное исследование. Считаю, что при достойно проведенной защите работа заслуживает отличной оценки, а автор рекомендации в магистратуру.

Научный руководитель, ассистент каф. РТС МЭИ (ТУ)                      И.В. Корогодин